## Батарея SEPLOS MASON 280L (3.0Y) 314Ah

SEPLOS Mason 280L 16.07 кВт·год — це модульна LiFePO4 батарея для домашніх та комерційних систем енергонезалежності. Оснащена Smart BMS з CAN/RS485, активним балансуванням 2А та ресурсом до 8000 циклів (до 70% SOH). Підтримує паралельне підключення до 16 модулів для масштабування системи.

# Переваги продукту

## Велика ємність в одному модулі

- 16.076 кВт·год

- 314Ah

- 51.2V

## Ресурс 8000 циклів

- До 8000 циклів при 70% SOH

- Надійні комірки EVE mb31 314ah

## Активне балансування 2А

- Працює 24/7

- 2А балансуючий струм

- Перерозподіл енергії між комірками, а не «спалювання»

Менше деградації, довший реальний ресурс, стабільніша робота в паралельних системах.

## Гнучка BMS

Smart BMS дозволяє:

- Налаштовувати параметри захистів

- Моніторити через CAN

- Працювати з інверторами через CAN & RS485

- Зберігати до 500 історичних помилок

Це плюс для сервісу та інсталяторів.

## Масштабування до 16 батарей

Можна зібрати систему до ~257 кВт·год (16 × 16.07 кВт·год).

## Вбудований підігрів

- Активується при 0°C (при підключенні зарядки)

- Дозволяє безпечну зарядку в холоді

## Повний пакет захистів

- Захист від КЗ (не вимикається)

- Over/under voltage

- Over/under current

- Температурні захисти (cell, ambient, MOSFET)

- Захист від перевантаження до -300A (короткочасно)

# Важливі моменти

# Вага

- 118 кг (121 кг з упаковкою)

## Вологозахист IP20

Тільки для внутрішнього встановлення.
Не підходить для вулиці без додаткової шафи.

## Робоча температура зарядки

- Заряд: 0…40°C

- Розряд: -20…40°C

При сильному морозі без підігріву заряджати не можна.

## Не можна міксувати з іншими брендами

При паралельному підключенні:

Заборонено змішувати різні моделі або бренди.

Для розширення клієнт має купувати ті самі батареї.